商环审﹝2025﹞10号

关于周口豫曾钢化玻璃有限公司

年加工24.3万平方米钢化玻璃及5.4万平方米中空玻璃建设项目环境影响报告表的批复

周口豫曾钢化玻璃有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411623MA9FLD218P）上报的由河南嘉和绿洲环保技术有限公司编制完成的《周口豫曾钢化玻璃有限公司年加工24.3万平方米钢化玻璃及5.4万平方米中空玻璃建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目为迁建项目，位于周口市商水县溵川大道与商安路交叉口北300米路西88号，总投资150万元，其中环保投资20万元。项目租用商水县恒丰装饰材料有限公司现有厂房，建筑面积为2950m2，项目建设1条钢化玻璃生产线、2条中空玻璃生产线。钢化玻璃的工艺流程为：玻璃原片（外购）－切割－磨边打孔-清洗烘干－钢化－冷却－检验入库；中空玻璃的工艺流程为：钢化玻璃、铝条等－制框－灌装－涂胶—洗片－上框合片－胶封－成品。

三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（一）本项目租赁现有厂房建设，仅设备安装调试，对环境影响较小，施工期的环境保护措施不再要求。

（二）项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

（1）废气污染防治措施：本项目大气污染物主要是丁基胶涂胶、双组分硅酮胶调胶、打胶、固化过程中产生的非甲烷总烃。双组分硅酮胶调配区、中空玻璃固化区在车间内二次密闭，调胶间和固化间顶部设置集气管道收集废气；丁基胶涂胶机及硅酮胶打胶机顶部安装集气罩收集废气。产生的非甲烷总烃经收集后采用二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001），排放浓度应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）“其他行业”排放标准要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃后加工企业绩效引领性指标要求。

生产过程中未完全收集的废气以无组织形式排放，应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）的相关要求。

- 废水污染防治措施：本项目玻璃磨边、打孔和清洗过程中产生的废水经沉淀后回用于生产，不外排。生活污水经厂区现有化粪池处理后，通过市政管网排入商水县污水处理厂进一步处理，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及商水县污水处理厂收水水质要求。

（3）噪声污染防治措施 ：优先选用低噪设备，噪声源经基础减振、隔音等降噪措施后，项目东、西、南、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固体废物污染防治措施：本项目运营期产生的固体废物主要为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处置。本项目拟设1座10m2一般固废暂存间，生产过程中产生的废玻璃边角料、废包装材料、沉淀沉渣、铝条边角料等分别收集后储存在一般固废暂存间内，定期外售；应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。本项目拟设1座10m2危废暂存间，废胶桶、废活性炭、废液压油、废油桶经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位合理处置，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（三）项目主要污染物排放总量控制指标：COD 0.0086t/a、NH3-N 0.0008t/a、VOCs 0.2369t/a。经研究，该项目废水污染物COD、NH3-N替代量从商水县污水处理厂一期项目削减量中进行等量替代，扣除后剩余总量指标COD 522.0481t/a，NH3-N 52.8079t/a，替代可行。该项目废气VOCs替代量从加装油气回收装置的商水县平店平西加油站VOCs削减量中进行倍量替代，倍量替代总量为VOCs0.4738t/a，扣除后商水县平店平西加油站剩余可替代总量指标VOCs：0.577448t/a，替代可行。

（四）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（五）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和要求，制定突发环境事件应急预案，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由商水县环境监察大队负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2025年4月8日