西环审[2025]7号

关于西华县东嘉金属制品有限公司年产15万平方金属彩石瓦建设项目环境影响报告表的批复

西华县东嘉金属制品有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411622MAE4B7RK07）上报的由河南聚源环保工程有限公司编制的《西华县东嘉金属制品有限公司年产15万平方金属彩石瓦建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、本项目位于河南省周口市西华县迟营乡孙庄路口39号，为新建项目，租赁现有厂房进行生产，占地面积2700平方米。项目建成后年产15万平方金属彩石瓦。该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

- 二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

- 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

（1）废水：生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。

（2）废气：严格落实《报告表》提出的各项废气污染防治措施和排气筒高度要求。

项目布砂粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器+15m排气筒排放（DA001），应满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）的限值要求；喷胶及烘干工序二次密闭，负压收集后经一套二级活性炭处理后通过一根15m高排气筒（DA002）排放，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的限值要求。

- （3）噪声：项目噪声经采取基础减振、厂房隔音、二次隔声等降噪措施后，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （4）固体废物：严格落实《报告表》提出的各项固废处置措施。项目固体废物采取分类处置和综合利用措施，各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，避免对环境造成二次污染。

（5）总量控制：项目建成后全厂总量为：COD0t/a、NH3-N0t/a、非甲烷总烃0.0870t/a、氮氧化物0t/a。

四、落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

五、认真落实《报告表》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，加强日常管理，防止发生污染事故。

- 六、项目建成后，应及时组织竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。该项目由西华县环境监察大队负责日常监管。

- 七、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

- 八、本批复有效期为 5 年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变更，应重新进行环境影响评价。

- 2025年4月27日