商环审﹝2025﹞9号

关于河南浩梦源管业有限公司年生产

4000吨PVC塑料软管建设项目环境影响报告表的批复

河南浩梦源管业有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411623MAEBX8A08A）上报的由河南嘉和绿洲环保技术有限公司编制完成的《年生产4000吨PVC塑料软管建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目为新建项目，位于商水县东城区八一路与021县道交叉口向东500米路北1号，总投资100万元，其中环保投资10万元。企业主要租赁厂房1800平方米进行生产PVC塑料软管，生产规模为年产PVC塑料软管4000吨。该项目生产工艺:原料-混料-造粒-挤塑-缠绕（涤纶线）-挤塑-冷却-牵引-裁断-成品。

三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（一）本项目租赁现有厂房建设，仅设备安装调试，对环境影响较小，施工期的环境保护措施不再要求。

（二）项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

（1）废气污染防治措施：项目废气主要是来自原料投料过程中产生的粉尘，造粒、挤塑工序产生的非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯和臭气浓度。

投料粉尘：本项目混料机在密闭隔间内，设备上方设置集气罩（四周加装软帘），收集投料粉尘之后进入1套袋式除尘器处理，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放，粉尘有组织及无组织排放浓度应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015,含2024年修改单）表5和表9要求以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）“塑料制品”A级绩效要求。

造粒、挤塑废气：本项目拟在造粒机、挤塑机出料口设置集气罩，四周加装软帘来增加集气罩密闭性，将造粒、挤塑废气收集之后进入1套二级活性炭吸附装置处理，处理后经1根15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃有组织及无组织排放浓度应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015,含2024年修改单）表5和表9要求以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）“塑料制品”A级绩效要求；氯化氢和氯乙烯有组织及无组织排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关要求。

（2）废水污染防治措施：项目生活污水经化粪池进行处理后定期清掏用于农田施肥；项目冷却水循环使用，定期补充，不外排。

（3）噪声污染防治措施：本项目营运期噪声主要为混料机、造粒机、挤塑机、风机等设备产生的噪声，经采取基础减振、隔声等措施后，项目项目东、西、北厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准；南厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准。

（4）固体废物污染防治措施：本项目运营期产生的固体废物主要为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处置。本项目拟设1座10m2一般固废暂存间，废边角料和不合格产品、废包装袋和废包装桶、车间粉尘和废弃滤袋收集后定期外售；除尘器收集粉尘收集后回用于生产，应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。废活性炭和废润滑油经分类收集后暂存于危废暂存间（1座，占地面积10m2），定期交由有资质单位合理处置，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（三）项目主要污染物排放总量控制指标：VOCs0.4935t/a。经研究，该项目废气VOCs替代量从加装油气回收装置的商水县平店俊英加油站VOCs削减量中进行倍量替代，商水县平店俊英加油站VOCs削减量1.051248t/a，替代可行。

（四）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（五）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和要求，制定突发环境事件应急预案，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由商水县环境监察大队负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2025年3月24日