周口市生态环境局关于扶沟县亮阳金属表面处理有限公司年产29万套金属制品及零部件配件项目

环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对扶沟县亮阳金属表面处理有限公司年产29万套金属制品及零部件配件项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2025年7月11日－2025年7月17日。

电话（传真）：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶沟县亮阳金属表面处理有限公司年产29万套金属制品及零部件配件项目 | 周口市扶沟县先进制造业开发区中原装备产业园院内 | 周口卓帆环保科技有限公司 | 河南冠众环境科技有限公司 | 本项目拟利用现有21#车间南侧闲置区域及新增租赁的22#车间，并依托现有工程机加工设备进行建设，建设完成后年产29万套金属制品及零部件配件，建设性质属于扩建。 | 一、废气污染防治措施 切割及抛丸工序产生的颗粒物经现有工程覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中“九、金属表面处理及热处理加工”行业绩效分级A级企业要求；研磨废气经金属滤网过滤+高压静电吸附+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，油雾废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，且非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1的要求；锅炉产生的废气采用烟气再循环+低氮燃烧设施处理后通过1根15m高排气筒排放，处理后均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1要求，并同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》“金属表面处理及热处理加工”中A级企业有关燃气锅炉排放限值的相关要求；污水处理站产生的废气负压收集后经生物滴滤塔处理后通过1根15m高排气筒排放，处理后可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；表面处理废气：镀锌线产生的氯化氢收集后经2级碱液喷淋中和塔处理，处理后通过1根15m高排气筒排放；镀镍镀铬线产生的铬酸雾收集后经3级喷淋塔凝聚回收法处理，处理后通过1根15m高排气筒排放；镀铜镀铬线产生的氰化氢收集后经4级次氯酸钠吸收塔处理，处理后通过1根25m高排气筒排放；铬酸雾、氯化氢收集后经3级喷淋塔凝聚回收法处理，处理后通过1根15m高排气筒排放；产碱性废气槽体上均安装侧吸风装置，将每条表面处理生产线的碱雾引入相应废气洗涤塔中净化处理后排放；浓度较低的槽液酸雾配套建设酸雾集气设施，收集后经废气洗涤塔中净化处理后排放。处理后均能够满足《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表5中的排放浓度限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版》中金属表面处理及热加工企业A级绩效要求。 二、废水污染防治措施 本项目营运期废水主要为酸碱废水、含铬废水、含镍废水、含氰废水、含锌废水、有机废水、纯水制备废水以及生活污水。含铬废水经还原+混凝+絮凝+沉淀+还原+混凝+絮凝+沉淀+TMF膜+两级RO膜+蒸发结晶装置处理后全部回用不外排；含镍废水经破络+混凝+絮凝+沉淀+破络+混凝+絮凝+沉淀+TMF膜+两级RO膜+蒸发结晶装置处理后全部回用不外排；含氰废水经“两级破氰+混凝沉淀”处理、含锌废水经“混凝+絮凝+沉淀+混凝+絮凝+沉淀”处理，处理后均进入中水回用系统；有机废水经“混凝+絮凝+沉淀+破乳+混凝+絮凝+沉淀+气浮”处理，酸碱废水经废水调节池调节水质，生活污水经化粪池处理，以上废水预处理后进入工艺为“水解酸化+缺氧+好氧”的生化处理系统后进入“MBR+RO膜”中水回用系统处理后部分回用，不能回用的与清净下水一起排入厂区总排口进入市政污水管网，最终进入扶沟县产业集聚区污水处理厂处理。中水回用系统出水及含铬废水、含镍废水经处理后均满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中洗涤用水标准的要求；外排废水经处理后能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2浓度限值要求，并同时满足扶沟县产业集聚区污水处理厂进水水质要求。 三、噪声污染防治措施 本项目高噪声设备主要为各种风机、净化系统风机、机加工设备等，经选用低噪声设备、基础减振和隔声、合理布局等措施后，预测厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，张庄声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求。 四、固体废弃物处置措施 设置垃圾箱集中收集后定期清运至附近垃圾中转站；废包装材料、废边角料、不合格品、除尘器收集粉尘、废钢丸收集后暂存于一般固废间内，定期外售；纯水制备废过滤材料不在厂区内暂存，由更换厂家回收处理；废槽液、废槽渣、槽液净化废滤芯、危险化学品的废包装、污水处理系统污泥、废过滤膜、废活性炭、含重金属结晶盐、废机油、废切削液及废含油手套抹布集中收集在厂区危废暂存间暂存后定期交有资质单位处理处置。 | 无 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。