太环审[2025]5号

关于太康县诚辉印刷包装有限公司

年加工300吨包装袋建设项目环境影响报告表

的批复

太康县诚辉印刷包装有限公司：

你单位（统一社会信用代码：91411627MAEH11BW8T）上报的由河南乐启环保科技有限公司编制完成的《年加工300吨包装袋建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目为新建项目，位于周口市太康县王集乡开发区6号，总投资200万元，其中环保投资9.6万元。项目占地面积为5470m2，建筑面积为2900m2。项目建设一条塑料包装袋生产线。工艺流程为：印刷－复合－固化－分切－制袋－成品。

三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（一）本项目利用现有闲置厂房建设，施工期仅设备安装调试，对环境影响较小，施工期的环境保护措施不再要求。

（二）项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

- （1）废气污染防治措施：本项目废气主要为印刷、复合、固化和制袋工序产生的有机废气。项目对印刷机、复合机设备区域二次密闭，同时设置集气罩负压收集，固化室为密闭空间，在固化室顶部设集气管道，制袋机上方设集气罩收罩及集气管道，废气收集后与印刷、复合、固化、制袋废气一起引至一套“两级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m排气筒排放。废气排放满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函【2020】340号）包装印刷行业A级要求。

- （2）废水污染防治措施：项目不涉及生产废水，生活污水经化粪池收集后定期清掏肥田，不外排。

- （3）噪声污染防治措施：本项目运营期间噪声主要为机械设备、风机等运行产生的机械噪声。经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）固体废物污染防治措施：落实《报告表》提出的各项固废处理措施，各种固废应妥善处置或综合利用，确保不产生二次污染。各类一般固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险固废参考《危险固废贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（三）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（四）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和要求，制定突发环境事件应急预案，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（五）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由周口市太康生态环境综合行政执法大队负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2025年7月25日