太环审[2024]08号

关于太康牧原农牧有限公司病死畜禽无害化处理扩建项目环境影响报告表的批复

太康牧原农牧有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411627MA3X658D6J）上报的由河南嘉和绿洲环保技术有限公司编制完成的《太康牧原农牧有限公司病死畜禽无害化处理扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目位于周口市太康县王集乡李小桥村，总投资150万元，其中环保投资33.0万元。项目为扩建项目，在现有厂区内建设，不新增用地。本次扩建主要新建锅炉房、预碎间、化制车间及相应配套冷却系统及废气处理设施，并对现有废气处理设施进行改造，同时将现有2t天然气锅炉更换为4t天然气锅炉。本次扩建后可新增病死畜禽处理规模24t/d，扩建后全场可处理病死畜禽规模42t/d。

三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

- （一）项目施工期，加强管理，全面落实环评中提出的施工期各项环保措施和要求。

- （1）废气污染防治措施：施工工地采取“七个百分之百”措施(施工工地100%围挡、物料堆波100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备)、开复工验收、“三员”(管理员网格员监督员)管理等制度；水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭存放，严禁露天裸露堆存严密覆盖;施工过程中产生建筑垃圾应集中堆放，严密遮盖，并及时清运。施工期废气应满足《周口市2024年蓝天保卫战实施方案的通知》（周环委办[2024]10号）的相关规定。

- （2）废水污染防治措施：施工期废水主要包括施工生活污水、施工其他废水等。施工废水经沉淀后作为施工用水重新利用；施工生活污水经化粪池处理后排入污水管网。

- （3）噪声污染防治措施 ：施工单位优先选用低噪设备，噪声源经消声、隔音等降噪措施后达标排放；施工单位需合理安排施工时间，非特殊工艺禁止夜间施工。

- （4）固体废物污染防治措施：施工期固体废物主要来自于建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。生活垃圾定期运至当地环卫部门清运处理；建筑垃圾应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

- （二）项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

- （1）废气污染防治措施：运营期废气主要为新增无害化线生产工艺恶臭气体、锅炉燃烧废气。项目无害化处理过程生物恶臭通过密闭设备自带管道收集，不能密闭的设备如缓存仓和榨油机均在开口处增加臭气集气罩并连接风机管道进行臭气集中收集，废气经收集后通过“三级喷淋塔”进行处理，处理后废气由1根15m高排气筒（DA003）排放。现有无害化生产工艺废气及污水处理站废气经收集后通过“三级喷淋塔”装置进行处理，处理后废气由1根15m高排气筒（DA002）排放。项目废气排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

- 锅炉采用天然气为燃料，燃烧废气采用“低氮燃烧器＋烟气再循环技术”，废气通过8m高排气筒（DA001）。废气排放应满足河南省地标《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）要求。

- 项目应保证有组织废气收集效率，加强车间通风换气，定期喷洒除臭剂，以减少无组织恶臭气体排放，无组织废气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。

- （2）废水污染防治措施：项目依托现有工程污水处理站1座，处理规模为25t/d，采用“隔油-格栅-A/O-二沉池-消毒”组合工艺，生活污水、消毒废水、污蒸汽冷凝水、冷库清洗废水、设备清洗废水、车间地面冲洗水、喷淋装置排水进入污水处理站处理，处理后与软水制备废水、循环冷却系统排水、锅炉定期排水一同经输送管道输送至太康牧原农牧有限公司（牧原十四场）水肥暂存池，后进行农田消纳。

- （3）噪声污染防治措施 ：优先选用低噪设备，噪声源经基础减振、消声、隔音等降噪措施后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

- （4）固体废物污染防治措施：营运期固体废物主要包括一般固废及危险废物。项目新建1座5m2一般固废暂存间，软水制备废树脂收集后暂存于一般固废暂存间由厂家定期回收；污水处理站废油脂与项目原料一起经本项目化制机高温化制，作为产品动物油脂外售；污水处理站污泥经污泥干化池消毒、脱水后交由环卫部门处理；一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。危险废物为废一次性防护用品，危险废物由专用容器收集，收集后交有资质单位安全处置；应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（三）本次扩建，新增废气总量控制指标SO2 0.003t/a、NOx 0t/a；氮氧化物总量控制指标仍为现有工程批复总量指标。综上，扩建后全场总量控制指标为SO2 0.087t/a、NOx 0.787t/a。

（四）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（五）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和要求，制定突发环境事件应急预案，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

- 四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由太康县环境监察大队负责。

- 五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

- 2024年11月05日