商环审[2024]21号

关于周口港中心港区中心作业区工程(一期)

混凝土拌合站项目环境影响报告表的批复

中交第二航务工程局有限公司:

你单位(统一社会信用代码:914201001776853910)上报的由河南冠众环境科技有限公司编制完成的《周口港中心港区中心作业区工程(一期)项目一一混凝土拌合站项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下:

- 一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、本项目项目位于周口市商水县黄寨乡王潭村南，主要建设内容包括中联HZS240混凝土拌合站、料仓大棚、办公楼、 宿舍楼、餐厅、集中办公楼、车棚、维修车间、变压器、发电机配电房等，其中发电机用于应急备用，剩余面积主要为道路硬化和场地绿化，总投资840万元，其中环保投资68.5万元。

- 三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

- (一)项目施工期，建设单位产生的废气、废水、噪声、固废等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，应全面落实环评文件中提出的施工期各项环保措施和要求，采取相应的防治措施，减少对区域生态环境的影响。

- (二)项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

- （1）废气污染防治措施: 运营期大气污染物主要为车辆运输扬尘、砂石骨料卸料粉尘、筒仓粉尘、砂石上料搅拌粉尘、食堂油烟。车辆运输扬尘严格落实车辆冲洗、湿法作业、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等污染防治措施，砂石骨料卸料粉尘采取湿法作业、原料库全封闭并安装有喷雾抑尘装置等污染防治措施后应满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2无组织排放浓度限值;每个简仓顶部均设置覆膜袋式除尘器简仓粉尘经覆膜袋式除尘器处理后通过25米高排气筒排放，排放浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1标准和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订》商砼(沥青砼)拌合站行业A级企业绩效分级指标要求(10mg/m3);砂石上料搅拌粉尘经覆膜袋式除尘器处理后通过25米高排气筒排放，排放浓度应满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1标准和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021 年修订》商砼(沥青砼)拌合站行业A级企业绩效分级指标要求(10mg/m3);食堂油烟经油烟净化装置处理后应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1小型要求(1.5mg/m3)。

- (2)废水污染防治措施:本项目用水主要为搅拌设备、水泥罐车清洗废水、运输车辆清洗废水和生活污水。搅拌设备、水泥罐车清洗废水经砂石分离机+三级沉淀池沉淀+压滤机处理后用于生产:运输车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀后用于道路洒水抑尘;生活污水经隔油池+化粪池收集处理后由当地村民拉走肥田。

- (3)噪声污染防治措施:本项目噪声源主要为搅拌机、砂石分离机、废气处理设施风机等设备，优先选用低噪设备，噪声源经基础减振、消声、隔音等降噪措施衰减后东、西、北厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，南厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

- (4)固体废物污染防治措施:本项目运营期固废主要为沉淀池沉渣、砂石分离机废砂石、检验室废混凝土、除尘器收集的粉尘和生活垃圾等固体废物。沉淀池沉渣、检验室废混凝土分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期作为建筑材料外售;砂石分离机废砂石、除尘器收集的粉尘经收集后暂存于一般固废暂存间，定期回用于混凝土生产，应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。

- (三)如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

- 四、建设项目竣工后、建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由商水县环境监察大队负责。

- 五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核;项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

- 2024年9月10日