周口市生态环境局关于周口市亮邦再生资源有限公司年产4万吨生物质颗粒燃料建设项目

环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对周口市亮邦再生资源有限公司年产4万吨生物质颗粒燃料建设项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2024年9月11日－2024年9月18日。

电话（传真）：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产4万吨生物质颗粒燃料建设项目 | 河南省周口市川汇区龙源路与七一路交叉口往东200米路南老电厂院内一号 | 周口市亮邦再生资源有限公司 | 河南冠众环境科技有限公司 | 项目为生物质颗粒燃料制造项目。项目占地面积3333.35m2，建筑面积约为1500m2。拟投资200万元，年产4万吨生物质颗粒燃料。 | 一、废气 该项目废气污染因子主要为餐厅油烟、破碎、造粒工序产生的颗粒物及原料卸料工序粉尘。油烟废气通过静电式油烟净化器进行处理，处理后的餐厅油烟废气通过专用管道至屋顶排放。项目将破碎机进、出料口、造粒机进料口、出气孔分别设置集气罩，产生的粉尘经收集后通过1台覆膜袋式除尘器处理，通过15m高的排气筒排放。项目生产废气采取治理措施后排放的颗粒物排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中排放浓度限值要求。油烟废气经处理后排放浓度能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)标准要求。 二、废水 项目运营期废水主要为员工生活污水,1经化粪池处理后，定期委托抽粪车清理，不外排。 三、噪声污染防治措施 主要噪声源为削片机、破碎机、造粒机、风机等设备，通过采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等综合降噪措施后，厂界噪声贡献值排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 四、固废污染防治措施 项目产生的生活垃圾由带盖垃圾桶收集后，环卫部门统一处理；覆膜袋式除尘器收集灰尘，属于一般固废，收集暂存后，回用于生产。 | 无 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。