商环审﹝2025﹞8号

关于河南安必耐新材料科技有限公司

装饰板材建设项目环境影响报告表的批复

河南安必耐新材料科技有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411623MAE14LMJ8N）上报的由河南林与溪环保科技有限公司编制完成的《河南安必耐新材料科技有限公司装饰板材建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目位于商水经济技术开发区商宁路西侧大雁沟东侧 6 号，总投资1000万元，其中环保投资37.1万元。企业拟租赁河南林之木包装有限公司闲置厂房3座 9963.54m2 ，新建河南安必耐新材料科技有限公司装饰板材建设项目，生产规模为年产装饰板材 5000 吨，其中基材墙板 2500t/a、覆膜墙板（双面）2000t/a、覆膜墙板（单面）500t/a。该项目生产工艺:原料-投料-配料-混料-加热挤出-冷却定型-牵引-覆膜-切割-检验-成品。

三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（一）本项目租赁现有厂房建设，仅设备安装调试，对环境影响较小，施工期的环境保护措施不再要求。

（二）项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

（1）废气污染防治措施：项目废气主要是来自投料粉尘、料仓呼吸粉尘、计量过程粉尘、配料混料粉尘；破碎磨粉粉尘；加热挤出、覆膜工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）；危废暂存间废气。

投料、 混合后的原料料仓呼吸、配料混合、破碎磨粉粉尘：原料料仓投料口三面设置围挡、仅留一侧用于叉车投料，投料口上方设置集气罩；小料配料机投料口自带密封盖，投料口上方设置集气罩；混合后的原料投料粉尘采取投料口与螺旋输送机软连接，投料口上方设置集气罩；混合后的原料料仓呼吸粉尘采取呼吸口经管道密闭收集；配料混料粉尘采取混料机出气口经管道密闭收集；破碎机、磨粉机在车间内二次密闭，破碎机、磨粉机上方设置集气罩；以上工序产生的粉尘经收集后通过 1 台覆膜滤袋除尘器+15m 高排气筒（DA001）；原料料仓呼吸粉尘：覆膜脉冲袋式除尘器+密闭管道+15m 高排气筒（DA001）；计量过程粉尘：覆膜脉冲袋式除尘器+密闭管道+15m 高排气筒（DA001）；加热挤出、覆膜工序、危废暂存间有机废气：项目加热挤出、覆膜工序产生的有机废气经集气罩收集，危废暂存间废气经集气管道收集，废气经收集后通过一套二级活性炭吸附装置处理，由 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放；项目有组织颗粒物、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》中塑料制品行业A 级绩效分级指标要求；项目无组织颗粒物、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》71（豫环攻坚办〔2017〕162 号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（2）废水污染防治措施：本项目无工艺废水，废水主要为生活污水。生活污水依托厂区化粪池处理后通过市政污水管网进入商水县污水处理厂进一步处理，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及商水县污水处理厂收水水质要求。

（3）噪声污染防治措施 ：本项目运行期噪声源主要有配料机、破碎机、磨粉机等设备运行噪声，项目选用低噪声设备、安装减振基座，同 时通过建筑隔声、加强管理等降噪减振措施，各厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固体废物污染防治措施：本项目运营期产生的固体废物主要为：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运处置。废原料包装袋定期收集后外售，不合格产品及边角料经破碎磨粉后作为原料全部回用于生产，滤袋收集粉尘经收集后回用于生产，应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。废活性炭、废机油、 废机油桶、废胶桶经分类收集后暂存于危废暂存间 （1座，占地面积 10m2）交由有资质单位合理处置，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

（三）项目主要污染物排放总量控制指标：COD0.0176t/a、NH3-N0.0017t/a、VOCs1.8050t/a。经研究，该项目废水污染物COD、NH3-N替代量从商水县污水处理厂一期项目削减量中等量替代。商水县污水处理厂(一期)日处理3万吨项目位于东城办事处苏坡村西，目前正常运行，剩余废水削减总量指标COD525.0354t/a、 NH3-N52.9585t/a，替代可行。废气VOCs替代量从加装油气回收装置的中石油河南周口分公司第十四站、中石油河南周口漯周界高速谭庄服务区南站、中石化商水分公司加油站VOCs削减量中进行倍量替代，3家加油站VOCs削减总量为3.679368t/a，替代可行。

（四）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（五）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和要求，制定突发环境事件应急预案，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由商水县环境监察大队负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2025年2月7日