周口市生态环境局关于安汇能新能源锂、钠电池项目

环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对安汇能新能源锂、钠电池项目环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2024年10月25日－2024年10月31日。

电话（传真）：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安汇能新能源锂、钠电池项目 | 周口市周口高新技术产业开发区吉祥路中段3号 | 河南省安汇能新能源科技有限公司 | 河南咏蓝环境科技有限公司 | 项目总投资31800万元，租赁现有厂房进行建设，用地面积为6234.55m2，锂、钠电池生产工艺为：锂、钠电池除正负集流体不同，电解液主要成分不同外，电池结构、生产工艺、辅助材料全部一致。项目污染影响时段主要为营运期，营运期以锂电池生产工艺为例，锂离子电池生产整个工艺流程分为正极工序、负极工序、电池组合三个工序。其中正极工序、负极工序基本一致，并列进行，只是正、负极制浆工序物料配比不同及箔材（正极为铝箔，负极为铜箔）不同。 正、负极工序均为：“配料－涂布烘烤－辊轧－分切”。 电池组合工序为：“制片、卷绕－入壳-点底、滚槽－激光焊帽-极芯烘烤－注液－封口－清洗涂油、烘烤－陈化-X-ray全检－套膜喷码－化成、下柜电压全检－老化－上柜电压全检－分容－下柜电压全检－搁置24h、144h、48－72hocv1－分级－外观全检－等级喷码、检查－PACK－入库、出货”。 | 营运期 （1）废水：项目废水为生活污水和生产废水。生活污水依托周口高新电子信息产业园区内1座100m3化粪池处理后经市政管网排入周口市沙北污水处理厂；生产废水包含电池电极清洗废水、地面清洗废水、反冲洗废水经1套处理能力为1m3/d一体化污水处理设施处理，之后和清净下水（纯水制备产生的排污水和搅拌罐冷却污水）汇合，经厂区废水总排口汇入集聚区污水管网，排入周口市沙北污水处理厂处理。 （2）废气：本项目废气主要为投料工序过程产生的颗粒物；涂布烘干、注液、涂油烘干、喷码（包括喷码和等级喷码）工序产生的非甲烷总烃。其中，投料过程产生的粉尘通过“密闭车间密闭车间负压收集+三级高效滤网过滤+空气循环系统”处理后排放；涂布烘干废气经NMP回收系统（以水为吸收剂的三级水喷淋吸收塔）回收处理后，回收后的NMP尾气引入“活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧装置”处理后，通过28m高排气筒排放（DA001）；注液废气、涂油烘干废气“密闭负压收集+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧”+28m排气筒排放（DA001）；喷码有机废气经车间空气循环系统无组织排放。项目粉尘排放应满足《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013（表6新建企业边界颗粒物污染物浓度限值无组织排放浓度不高于0.3mg/m3）；非甲烷总烃应满足《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013（表5车间或生产设施排气筒非甲烷总烃污染物浓度排放浓度限值50mg/m3），（表6新建企业边界非甲烷总烃污染物浓度限值2.0mg/m3）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年版）要求（电池制造A级企业全厂有组织非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3）。 （3）固废：项目固体废物有废边角料、废极耳、废高效滤网、废分子筛、纯水制备设备产生的废石英砂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、废树脂、废电池（残次品）、NMP废液、NMP储运空桶、电解液储运空桶、高效滤网收集粉尘、废活性炭、废催化剂、废防锈油桶、废油墨桶、污水处理设施产生的污泥、废机油、生活垃圾。其中废边角料、废极耳、废高效滤网、废分子筛、纯水制备设备产生的废石英砂、废活性炭、废滤芯、废反渗透膜、废树脂外售，废电池（残次品）定期由回收公司进行回收，高效滤网收集粉尘回用于生产，NMP储运空桶、电解液储运空桶NMP废液定期厂家回收，生活垃圾交由环卫部门定期清运处理，废活性炭、废催化剂、废防锈油桶、废油墨桶、污水处理设施产生的污泥、废机油集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理采取分类处置和综合利用措施，各类固体废物贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023，避免对环境造成二次污染。 （4）噪声：项目主要噪声源来自高速搅拌分散机、涂布机、辊压机、空压机、风机等设备运行时产生的机械噪声。项目通过基础减震、距离衰减等措施后，东、南、西、北四厂界处噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 无 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。