周口市生态环境局关于鹿邑县尾毛产业园区污水处理二期工程

环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对鹿邑县尾毛产业园区污水处理二期工程环境影响评价文件作出拟审批意见。为保证拟审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请自本公告发布之日起5个工作日内反馈我局行政审批服务科。

电话（传真）：0394-8278830

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

受理拟审批的建设项目环境影响报告书

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿邑县尾毛产业园区污水处理二期工程 | 鹿邑县北邻志元大道，西临祥龙路，东临吉贞路，在现状鹿邑县尾毛产业园区污水处理厂预留用地内 | 鹿邑县城市管理局 | 河南秋晟环境科技有限公司 | 项目为扩建项目，总投资6976.26万元，扩建污水处理规模7000m3/d，其中草编废水预处理工段设计规模500m3/d，项目污水处理系统采用“预处理（格栅+转筒过滤筛+调节池+超效浅层气浮）+厌氧生物处理（两级IC厌氧反应器）+好氧生物处理（双级A/O工艺）+深度处理（高级氧化反应池+深化反应池+高密度沉淀池+V型滤池）”处理工艺。 | - 运营期水环境影响和污染防治措施：项目新增废水为冲洗废水等，经厂内污水管道排入格栅前的集水井后进入污水处理系统处理，处理后的废水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《惠济河流域水污染物排放标准》（DB41/918-2014）表1中其他排污单位限值，尾水排入引惠入涡渠。 - 运营期大气环境影响和污染防治措施：项目废气为恶臭气体，主要为NH3、H2S、臭气浓度（无量纲）。项目新增1套生物滤池除臭系统，现有工程的格栅渠和集水池、厌氧进水池、双级AO生化池、污泥浓缩池和污泥脱水间、本次扩建工程新增的双级AO生化池、草编废水预处理工段配套的污泥储池及污泥脱水间采用密封加盖处理，恶臭通过负压风机抽送进入生物滤池除臭装置进行处理，处理后通过15m高排气筒排放。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）表2标准。 - 运营期噪声污染防治措施：项目噪声源主要为各种泵类、风机等，在对各噪声源采取减振垫减振、隔声、合理布局等降噪措施后，厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - 固体废弃物处置措施：栅渣等一般固废由环卫部门统一清运，定期送垃圾填埋场填埋；废实验废液、废化学试剂等危险废物集中收集后，暂存于危废暂存间后，由有资质单位定期处理。 | 无 |

注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。