太环审[2025]2号

关于周口亿晨玻璃科技有限公司

年加工50万平方米钢化玻璃及8万平方米中空玻璃建设项目环境影响报告表的批复

周口亿晨玻璃科技有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411627MAED3DPL7F）上报的由河南嘉和绿洲环保技术有限公司编制完成的《年加工50万平方米钢化玻璃及8万平方米中空玻璃建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目为新建项目，位于周口市太康县大许寨镇大许寨行政村286号，总投资150万元，其中环保投资25.5万元。项目租用土地及现有生产车间、办公用房，建筑面积为2600m2，项目建设1条钢化玻璃生产线、2条中空玻璃生产线。钢化玻璃的工艺流程为：玻璃原片（外购）－切割－磨边－打孔一清洗烘干－钢化－冷却－检验－成品；中空玻璃的工艺流程为：钢化玻璃、铝条等－制框－灌装－涂胶一洗片－上框合片－胶封－成品。

三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（一）本项目租赁现有厂房建设，仅设备安装调试，对环境影响较小，施工期的环境保护措施不再要求。

（二）项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

（1）废气污染防治措施：本项目大气污染物主要是丁基胶涂胶、双组分硅酮胶调胶、打胶、固化过程中产生的非甲烷总烃。双组分硅酮胶调配区、中空玻璃固化区在车间内二次密闭，调胶间和固化间顶部设置集气管道收集有机废气；丁基胶涂胶机及硅酮胶打胶机顶部安装集气罩收集有机废气。产生的非甲烷总烃经收集后采用一套二级活性炭吸附装置处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，排放浓度应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“其他行业”排放标准要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》玻璃后加工企业绩效引领性指标要求。

生产过程中无组织废气排放应满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）的相关要求。

- 废水污染防治措施：项目玻璃磨边、打孔和清洗过程中产生的废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后定期清掏用于附近农田施肥。

（3）噪声污染防治措施：项目各设备合理布局，优先选用低噪设备，经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施后，项目东、西、南、北厂界噪声贡献值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（4）固体废物污染防治措施：落实《报告表》提出的各项固废处理措施，各种固废应妥善处置或综合利用，确保不产生二次污染。各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（三）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（四）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和要求，制定突发环境事件应急预案，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（五）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由周口市太康生态环境综合行政执法大队负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2025年5月20日