商环审﹝2025﹞16号

关于周口星光农机有限公司报废农业机械回收拆解项目环境影响报告表的批复

周口星光农机有限公司:

你单位（统一社会信用代码：91411623MA9G5EH28K）上报的由河南郑综环保科技有限公司编制完成的《周口星光农机有限公司报废农业机械回收拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、该项目为迁建项目，由于原有项目建设场地拆迁，拟迁建至商水县产业集聚区兴商大道西段，总投资100万元，其中环保投资41万元，占地面积3600m2，建筑面积约2640m2，主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等。

三、你单位应向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

- （一）项目施工期，加强管理，全面落实环评中提出的施工期各项环保措施和要求。

- （二）项目营运期，落实环评中提出的各项环保措施和要求。

- （1）废气污染防治措施：本项目产生的废气主要有废燃油及废矿物油抽取挥发废气、机架拆解、切割粉尘及废制冷剂挥发废气。废燃油及废矿物油抽取挥发废气（非甲烷总烃）通过集气罩局部密闭收集经密闭管道引入危险废物暂存间危险废物暂存间采用二次密闭，管道负压集气+二级活性炭吸附装置处理后，经1根15m高排气筒排放（DA001），应同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）“其他行业”的相关要求；机架拆解、切割过程中产生的颗粒物经集气罩收集后经1套袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA002）应满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h，15m排气筒）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024 年修订版）》指标（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）的要求。生产过程中未完全收集的废气通过车间密闭后以无组织形式排放，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2（非甲烷总烃无组织排放浓度 4.0mg/m3，颗粒物无组织排放浓度 1.0mg/m3）限值要求及关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）“其他行业”工业企业边界排放限值：2.0mg/m3的要求。

- （2）废水污染防治措施：本项目废水主要为生活废水。生活废水经化粪池处理后，进入商水县污水处理厂进一步处理废水排放浓度可满足《污水综合排放标准》表 4 三级排放标准，同时满足商水县污水处理厂收水水质指标。

- （3）噪声污染防治措施 ：本项目运营期噪声主要为等离子切割机、气体切割机、抓机、气动抽取机、手电钻、轮胎拆装机、风机等，噪声源经取基础减振、厂房隔声、消音等降噪措施后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

- （4）固体废物污染防治措施：本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固体废物、危险废物。其中，一般固体废物主要包括拆解产生的不可回收物、袋式除尘器收集粉尘；危险废物包括废燃油、其他废矿物油、废铅酸蓄电池、废制冷剂、废电路板及电子元器件、废滤清器、废电容器、废尾气净化器、含石棉废部件、含油废抹布、手套、废活性炭和油泥。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运；拆解产生的不可回收物收集暂存于一般固废暂存间，定期委托环卫部门清运处理，袋式除尘器收集粉尘收集暂存于一般固废暂存间，经收集后定期出售给废旧物资回收公司，应满足一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。废燃油、其他废矿物油、废铅酸蓄电池、废制冷剂、废电路板及电子元器件、废滤清器、废电容器、废尾气净化器、含石棉废部件、含油废抹布、手套、废活性炭和油泥分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

- （三）项目主要污染物排放总量控制指标：项目主要污染物排放总量控制指标：COD0.0246t/a、NH3-N0.0024t/a、 VOCs0.0008t/a。经研究，该项目废气 VOCs替代量，废水污染物 COD、NH3-N 替代量从已自行拆除并注销排污许可证的河南首富玻璃科技有限公司削减量中进行替代。河南首富玻璃科技有限公司自行拆除后可实现废气削减总量 VOCs0.00176t/a，倍量替代可行，废水削减总量 COD0.0246t/a、NH3-N0.0024t/a，等量替代可行。

（四）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（五）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和要求，制定突发环境事件应急预案，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

- 四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由商水县环境监察大队负责。

- 五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

- 2025年9月2日