商环审﹝2025﹞17号

关于商水县产业集聚区污水处理厂尾水水质净化提升工程项目环境影响报告表的批复

周口市生态环境局商水分局:

你局（信用代码：11411723005907509N）报送的由河南乐骏环保科技有限公司编制完成的《商水产业集聚区污水处理厂尾水水质净化提升工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

- 二、本项目为新建项目，用地面积为198467m2,总投资9881.58万元，其中环保投资230万元。人工湿地总容积为 13.88万m3，主体工程包括：生物曝气塘面积0.375万m2，有效水深 1.2m，容积为0.45万m3；表流人工湿地面积1.5 万m2，有效水深 1.2m，容积为1.8 万m3；垂直流人工湿地面积7 万m2，有效水深1.4m，容积为9.8 万m3；稳定塘面积1.83万m2，有效水深 1m，容积为 1.83 万 m3。三、你局应向建设单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施，全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

- 项目施工期，外排污染物应满足以下要求：

- 废气：（1）在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板；在工地边界设置1.8米以上的围挡；工程施工期间，对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布或防尘网或定期洒水、植被绿化。工地现场应按要求配置洒水车、雾炮机、喷淋等降尘设备设施；现场围挡周边应连续安装喷淋降尘系统；降尘设备设施应按规定运行并记录。施工场区主要道路应进行硬化处理；工程项目部应制定车辆冲洗制度。（2）项目施工过程中应制定科学的施工计划，从加强施工管理着手，提倡文明施工。加强运输管理，做好材料运输和使用过程中的防散失、防泄漏措施。（3）优化施工场地选址，清淤现场加强防护，严格管理，必要时喷洒除臭剂，以尽量减少恶臭的影响，及时清运。

- 2、固废：清淤产生的淤泥送往淤泥干化场进行晒干，晒干后用于项目周边绿化种植；工程建设产生的施工弃渣和建筑垃圾统一运往城建部门指定位置，建筑垃圾可以回收利用的回收利用，其余无法回用的根据《周口市人民政府办公室关于印发周口市中心城区建筑垃圾管理办法的通知》要求进行处置，倾倒在建筑垃圾行政主管部门指定的处置场所；施工人员产生的生活垃圾应集中收集后清运到城市生活垃圾中转站处理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

3、噪声：尽量选用低噪声设备，降低源强，维持机械设备良好运行工况，减低设备运行噪声；合理安排施工时间，减少对周围居民的影响，除必须连续施工的项目，夜间禁止开启高噪声设备，并征得居民同意，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）的相关要求。

4、废水：废水主要为施工人员生活污水、施工废水和淤泥余水。生活污水依托周边居民区现有化粪池处理，施工废水经隔油池+沉淀池处理后回用，淤泥余水经沉淀池处理后回用。

5、生态影响：（1）陆生生物：施工期间，施工机械车辆在设定的施工道路上行车，严格控制对地表的扰动：施工现场尽量控制在一定范围之内，缩短范围线；制定施工管理条例，运用管理措施减少地表的扰动面积；定期洒水；建立施工环境管理制度，教育施工人员，禁止施工人员非法猎捕保护鸟类和鱼类；（2）水生生物：禁止将施工废水、淤泥余水，其他施工机械的废弃物，尤其是油污类等威胁鱼类生存的污染物排入水体，应收集后处理；有害的施工材料尤其是粉尘类材料的堆放要远离水体：降低对河流水质和水生生物的影响；工程施工应尽量减少对河岸带植被的破坏。

6、恢复期：项目结束后对其进行迹地恢复，同时区域加强湿地生态保护宣传，强化湿地保护理念。在必要位置树立警示牌，禁止进入湿地区，禁止任何破坏湿地周围设施设备的行为。

（二）项目运营期，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入商水县污水处理厂，排出的污水应满足商水县污水处理厂进水水质要求。

2、废气:（1）加强人工湿地的日常维护和管理，减少恶臭气体的排放；（2）在项目场地内种植能吸收、吸附 H2S 和 NH3 等恶臭气体的树种，形成2米宽的生态绿化带，减少恶臭气体对周边的影响；（3）在清淤过程中喷洒除臭剂，淤泥挖出后及时采用密封运输车辆运送至相关部门指定场所处理，运输路线避让人口集中区，应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级厂界标准的相关要求。

3、噪声：选用低噪声设备，采取绿化隔声、减振等降噪措施应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234 8-2008）中2类标准。

4、固体废物：人工湿地表面的漂浮杂物统一收集后交由环卫部门进行处理，植物收割产生的废弃物统一收集后交由再生资源回收公司处理和利用，用于饲料生产或堆肥等。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由商水县环境监察大队负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2025年9月4日