周口市生态环境局关于对S207川汇区新菜园至周楼段改建工程环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对S207川汇区新菜园至周楼段改建工程环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批股。公示期为2023年4月08日-2023年04月12日（5个工作日）。

联系电话：0394-8278830（周口市行政服务中心）

通讯地址：周口市政务服务中心二楼北厅生态环境局窗口（光明路与人和路交叉口）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S207川汇区新菜园至周楼段改建工程 | 河南省周口市川汇区 | 周口市公路事业发展中心 | 河南嘉和绿洲环保技术有限公司 | S207川汇区新菜园至周楼段改建工程位于河南省周口市川汇区境内，项目起点位于川汇区新菜园与S207平交处，路线向南经石庄、郭庄、关庄、大王庄至项目终点川汇区周楼，路线全长7.484km。项目占地面积33.4809公顷，建设里程7.484km，双向四车道一级公路标准，设计速度为60km/h，路基宽度为32.5m，新建桥梁247.08m/1座，涵洞230m/6道，平面交叉36处。 | 一、废水污染防治措施 施工期：本项目施工营地拟租用沿线民房，施工人员生活污水依托民房内现有化粪池进行处理，化粪池定期清掏，用于农田施肥；施工过程中车辆和施工机械清洗废水设置沉淀池（5m3）进行处理，桥梁施工时在桥头设置临时沉淀池（10m3）处理桥梁施工时产生废水，上清液用于施工场地洒水抑尘，不外排。 运营期：道路路面及桥面雨水通过基边坡外边沟排入天然沟渠排水系统，最终进入地表水体。 二、废气污染防治措施 施工期：施工场地物料进行遮盖，设置围挡，减少物料堆放产生的扬尘；设置车辆冲洗设备，减少车辆运输产生的扬尘；施工现场设置围挡，场地内定时洒水，减少施工过程中产生的扬尘。在铺设沥青路面时，施工人员佩戴口罩，减少沥青烟对周围环境和施工人员的影响。 运营期：控制车速、洒水降尘等措施减少道路扬尘，此外，加强道路管理、路面养护，减少废气对周围环境和民居的影响。 三、噪声污染防治措施 施工期：选用低噪声机械设备，施工现场设置不低于2.5m围挡，合理安排施工机械设备，避免高噪声设备同时运行，减少施工噪声产生的影响。 运营期：对新菜园、石庄、薛庄、刘庄、关庄、许湾、陈寨、大王庄临近道路4a类区首排共计80户安装隔声窗，对何庄临近道路2类区首排3户安装隔声窗，安装面积共计约830m2；此外对敏感点预留噪声超标防治资金，进行跟踪监测，根据实际监测结果采取相应的降噪措施。经采取措施后，敏感点昼夜噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准要求。 四、固体废弃物处置措施 施工期：生活垃圾经集中收集后一并交由环卫部门处置；清表土置于道路沿线中央分隔带范围内，后期用于中央分隔带绿化工程；桥梁施工产生的泥浆和钻渣经沉淀池沉淀和固化后可用于中央分隔带绿化表土。 运营期：道路洒落垃圾定期由环卫部门清扫处理，绿化修剪枝干收集后外售至堆肥厂堆肥处理。 五、生态措施 路基、桥涵工程区：严格执行各项水土保持措施，严格控制施工范围，禁止破坏项目占地外的植被和土地 临时表土堆场：临时表土堆放采取临时围挡、临时篷布覆盖，必要时可在临时表堆土面植草防护等措施 生态恢复：中央分隔带绿化选取当地常用植物，绿化面积57895m2。 | 无 |