商环审[2023]30号

关于周口固永商砼有限公司年产80万立方米混凝土技改建设项目环境影响报告表的批复

周口固永商砼有限公司:

你公司（信用代码：91411623MA40MXHM2L）报送的由河南嘉和绿洲环保技术有限公司编制完成的《周口固永商砼有限公司年产80万立方米混凝土技改建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、本项目建设性质为改建，位于河南省周口市商水县黄寨镇赵寨村周项路南侧，项目总投资100万元，，主要建设内容为将现状1#生产线的 120 型搅拌机更换为 240 型搅拌机及配套相关设备，改建后原料堆场建筑面积不变，年产 80 万立方米混凝土产能不变。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）建设单位在施工期产生的废气、废水、噪声、固废等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，应全面落实环评文件中提出的施工期各项环保措施和要求，采取相应的防治措施，减少对区域生态环境的影响。

（二）项目运营时，外排污染物应满足以下要求：

- 废气：1#生产线粉料入仓粉尘经自带的仓顶除尘器（4套）处理后通过管道连接共用1套高效覆膜袋式除尘器处理，处理后通过1根25m高排气筒（DA001）排放；2#生产线粉料入仓粉尘经自带的仓顶除尘器（4套）处理后通过管道连接共用1套高效覆膜袋式除尘器处理，处理后通过1根25m高排气筒（DA002）排放；上料斗进行三面围挡，并在顶部配套安装集气罩，全厂上料斗上料粉尘共用1套高效覆膜袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；上料传送带全密闭，2台搅拌机排气口分别设置抽风管道，投料粉尘共用1套高效覆膜袋式除尘器处理后一同由1根25m高排气筒（DA004）排放，以上粉尘经处理后，颗粒物有组织排放均应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》商砼（沥青）搅拌站绩效分级A级指标要求。原料库全封闭，原料装卸工作完全在封闭原料库内进行，库内安装干雾喷淋装置；厂区地面全面硬化并做好洒水降尘，运输车辆封闭遮盖，厂区出口配备冲洗装置等措施，减少无组织粉尘产生。

- 2、废水：生活污水经厂区内10m3化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排；搅拌机和商砼车清洗废水经现有砂石分离设备和1#沉淀池（30m3）处理后回用于清洗，不外排；实验室废水经1#沉淀池（30m3）处理后回用于搅拌机和商砼车清洗，不外排；出入运输车辆冲洗依托现有洗车平台，冲洗废水经2#沉淀池（30m3）处理后回用于冲洗，不外排。

3、噪声：本项目噪声主要为机械设备噪声，经采取减振、厂房隔声等降噪措施，北厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，东、西、南厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，落实《报告表》提出的各类固废贮存、处置措施，避免对环境造成二次污染。

（四）落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。

（五）落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施和应急制度，加强管理，切实防范环境安全事故发生。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时应按新的排放标准执行。

四、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后方可正式运行。该项目的日常监管工作由商水县环境监察大队负责。

五、本批复自下达之日起5年内有效。该项目逾期方开工建设，其环境影响报告文件应报我局重新审核；项目性质、规模、地点、采用的流程工艺或防治污染的治理措施发生重大改变的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2023年12月26日