沈环审〔2023〕25号

关于河南守正新材料有限公司年产2400吨碳化硅微粉项目环境影响报告表的批复

河南守正新材料有限公司：

你单位报送的由河南极科环保工程有限公司编制完成的《年产2400吨碳化硅微粉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）,经研究，批复如下：

一、项目位于沈丘县新安集镇张楼行政村南，占地面积9632㎡，总投资100万元，环保投资40万元。

二、建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：酸洗工序废气，二次密闭+集气罩+碱液喷淋塔+1根15m高排气筒排放，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求；筛分、包装废气，二次密闭+集气罩+袋式除尘器+1根15m 高排气筒，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021 年修订版）》要求；厂界无组织废气，上料过程及车间封闭，地面硬化，定期清扫，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

2、废水：生活废水，经化粪池处理后定期掏粪农用，不外排；废喷淋液、压滤机、水力分级、离心脱水机废水进入车间内沉淀池，加片碱处理后回用于生产线的酸洗、清洗工序；酸洗、清洗产生的废水进入车间外沉淀池处理，处理后进入板框压滤机，再进入沉淀池进行沉淀后排入厂区南侧的排涝沟，进入沙北干渠，汇入新蔡河，排入沙颍河，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《城镇水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及《地表水环境质量标准（GB3838-2002）标准要求。

3、噪声：设备噪声，选用低噪声设备，经基础减振、厂房隔声等措施，应满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：职工生活垃圾经垃圾桶及垃圾箱收集后交由环卫部门统一清运处理；废包装袋收集后外售，沉淀池沉渣收集后外售，除尘器所收集颗粒物收集后外售，一般工业固废分类收集于一般固废暂存间。设置一般暂存间应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定进行管理、贮存、运输等要求。

5、本项目必须依据《报告表》要求建立环境防范措施及应急措施，以防止事故的发生。

三、项目主要污染物排放总量控制指标为：COD：0.3422t/a 、氨氮：0.0188t/a。

四、严格执行《报告表》中提出的其他污染防治措施，确保各种污染物得到有效处理。项目建成后，应按照国家相关环保法律法规要求组织环保验收， 经环保验收合格后方可正式投入运营。

五、认真落实《报告表》提出的环境管理和监测计划，定期对废水、废气、噪声等进行监测，实现稳定达标排放。项目涉及的外排污染物排放标准发生变化时，按新标准执行。

六、自本批复下达之日起5年内有效，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批环境影响评价文件。

2023年11月20日