沈环审〔2023〕28号

关于沈丘县正兴混凝土有限公司年产

15万立方米混凝土项目环境

影响报告表的批复

沈丘县正兴混凝土有限公司：

你单位报送的由河南景晔环保科技有限公司编制完成的《沈丘县正兴混凝土有限公司年产15万立方米混凝土项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）,经研究，批复如下：

一、项目位于县留福镇南大街路西，占地面积16765㎡，总投资1200万元，环保投资28万元。

二、建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：筒仓粉尘经自带的仓顶除尘器处理，经15m高排气筒排放，搅拌机设置三面密闭，搅拌机投料、搅拌粉尘经集气罩收集、袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放，砂石骨料上料及运输皮带转载点粉尘采用集气罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒排放，均应满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1要求；厂界无组织废气，原料库、生产车间设置喷淋降尘装置，厂区内地面及时洒水降尘，应满足河南省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表2要求。

2、废水：生活污水经化粪池处理后，由周围农民定期清掏，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排；废水经砂石分离机处理后，砂石回用于生产，废水经沉淀池处理后，循环利用，不外排。

3、噪声：设备噪声，选用低噪声设备，经合理布局等措施，应满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：生活垃圾由带盖垃圾桶收集后，环卫部门统一清运处理；砂石分离机产生的砂石，回用于生产；沉淀池沉渣，定期清掏外售制砖企业；袋式除尘器粉尘集中收集后，回用于生产；实验室废混凝土收集后，外售。设置一般危废暂存间执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。5、本项目必须依据《报告表》要求建立环境防范措施及应急措施，以防止事故的发生。

三、项目主要污染物排放总量控制指标为：该项目不涉及总量指标。

四、严格执行《报告表》中提出的其他污染防治措施，确保各种污染物得到有效处理。项目建成后，应按照国家相关环保法律法规要求组织环保验收， 经环保验收合格后方可正式投入运营。

五、认真落实《报告表》提出的环境管理和监测计划，定期对废水、废气、噪声等进行监测，实现稳定达标排放。项目涉及的外排污染物排放标准发生变化时，按新标准执行。

六、自本批复下达之日起5年内有效，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批环境影响评价文件。

2023年11月27日