沈环审〔2023〕27号

关于河南丰坤新型建材有限公司

年产沥青混合料30万吨项目

环境影响报告表的批复

河南丰坤新型建材有限公司：

你单位报送的由河南尚真科彦工程技术有限公司编制完成的《年产沥青混合料30万吨项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）,经研究，批复如下：

一、项目位于沈丘县卞路口乡高山店居委会，占地面积24939.25㎡，总投资100万元，环保投资58万元。

二、建设单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：骨料上料粉尘，车间密闭，设置喷干雾抑尘装置，卸料时尽量降低装卸物料的落差，铲车卸料口进行二次密闭，负压收集至覆膜布袋除尘器处理后，经15m 高排气筒排放；矿粉筒仓仓顶粉尘，采用密闭筒仓，仓顶粉尘经覆膜布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放;均应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2二级、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2021 年修订版)沥青搅拌站A级标准要求；原生骨料烘干及筛分废气，干燥滚筒采用低氮燃烧器，烘干及筛分密闭作业，经密闭管道收集 后一并进入覆膜布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒排放，应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表 1 及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》(2021 年修订版A级干燥炉要求；沥青储罐废气，沥青罐呼吸口连接集气管道，负压收集后经水喷淋降温+ 电捕焦油器（含过滤棉、电加热保温）+光氧+活性炭吸附装置处理后，引至烘干筒燃烧器燃烧处理后接入进入 覆膜袋式除尘器处理后经 15m高排气筒排放；沥青槽废气、搅拌缸出料口废气、成品装车废气，车间二次密闭，设置负压集气、自动感应卷帘门系统，沥青废气负压收集经共用的水喷淋降温+电捕焦油器（含过滤棉、电加热保温）+光氧+活性炭吸附装置处理后，引至烘干筒燃烧器燃烧处理，接入覆膜袋式除尘器处理后经15m 高排气筒排放；危废暂存间废气，危废间抽风呈微负压，抽风废气设密闭管道收集至烘干主燃烧器燃烧处理后经排气筒排放；焦油接收系统废气，焦油池加盖密闭抽风将废气收集后连接至烘干主燃烧器装置燃烧处理后通过排气筒排放；均应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表 2二级标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2二级标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中商砼（沥青）搅拌站业A级绩效排放限值、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求；导热油炉燃气废气，低氮燃烧经，15m 高排气筒排放，应满足《锅炉大气污染 物排放标准》（DB41/2089-2021）表 1 标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021 年修订版)》中商砼（沥青）搅拌站要求。无组织排放废气，厂区道路硬化，定期清扫、洒水、厂区出入口设置有车辆冲洗装置、密闭苫盖，骨料均堆放于 全封闭钢结构原料库内、推拉门、地面硬化、 喷雾抑尘装置，应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表 2要求。

2、废水：办公生活污水，经厂区化粪池处理后定期清掏，不外排；车辆冲洗废水，经沉淀池沉淀处理后循环利用不外排。

3、噪声：设备噪声，选用低噪声设备，经基础减振、建筑隔声措施、距离衰减等措施，应满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：生活垃圾，收集后交由环卫部门统一处理；筛出大颗粒骨料由石料供应厂家回收；除尘器收尘收集后回 用于生产；废过滤袋交给环卫部门统一清运；试验室废弃沥青混凝土收集后外售给建材公司综合利用；沉淀池沉渣收集后暂存骨料仓回用于生产；光氧灯管不使用含汞灯管，为一般固废，由环卫部门定期清运；废导热油，定期更换，由厂家直接带走不在厂区暂存；废润滑油及其包装桶，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；水喷淋废水及沉渣、电捕焦油、电捕焦油器废过滤棉，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质的单位处理；废活性炭，暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质的单位处理。设置一般危废暂存间应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；设置危废暂存间，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）修改单要求。

5、本项目必须依据《报告表》要求建立环境防范措施及应急措施，以防止事故的发生。

三、项目主要污染物排放总量控制指标为：NOx：0.2121t/a、VOCs：0.0248t/a。

四、严格执行《报告表》中提出的其他污染防治措施，确保各种污染物得到有效处理。项目建成后，应按照国家相关环保法律法规要求组织环保验收， 经环保验收合格后方可正式投入运营。

五、认真落实《报告表》提出的环境管理和监测计划，定期对废水、废气、噪声等进行监测，实现稳定达标排放。项目涉及的外排污染物排放标准发生变化时，按新标准执行。

六、自本批复下达之日起5年内有效，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批环境影响评价文件。

2023年11月24日