扶环审[2026]04号

关于扶沟县军胜汽车零部件及特种模型项目

环境影响报告表的批复

河南军胜壹号科技有限公司：

- 你公司（统一社会信用代码91411621MAEJCM3Y2E）报送的由河南景晔环保科技有限公司编制的《扶沟县军胜汽车零部件及特种模型项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，该项目审批事项在周口市生态环境局网站公示期满。根据有关法律法规规定，经研究，批复如下：

- 项目为新建项目，占地 41284.3 平方米，位于周口市扶沟县先进制造业开发区扶沟县园区二路北侧、银河路西侧、新村南路南侧；建成后年产2000套汽车零部件及2000套特种模型。生产工艺：钢板、圆钢、无缝钢管-下料切割-冲压-折弯-焊接-车削-钻孔-打磨抛光-组装-喷底漆-晾干-喷面漆-晾干-调试检验-成品；主要设备：激光切割机、数控折弯机、敲板机、液压压管机、螺杆空压机、数控车床、卷板机、锥形卷板机、锯床、钻铣床、打磨机、二氧化碳气体保护焊机、喷漆房等。

- 二、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

- 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，严格执行“三同时”制度并控制环境风验，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）项目建设时，加强项目施工期环境管理，对建设单位在施工过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染，以及因施工对自然、生态环境造成破坏，应采取相应的防治措施，全面落实环评中提出的施工期各项环保措施和要求。加强施工期扬尘污染治理，做到“六个到位”、“六个百分之百”、“两个禁止”。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废水。落实《报告表》提出的各项废水治理措施。项目水性漆调配水晾干时自然蒸发，不外排。生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足扶沟县产业集聚区污水处理厂收水水质要求，经市政污水管网进入扶沟县产业集聚区污水处理厂深度处理后达标排放。

2.废气。落实《报告表》提出的各项废气治理措施和关于排气筒的要求。切割废气、焊接废气、打磨抛光废气经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度与排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准（排气筒高度15m 时，颗粒物最高允许排放浓度为 120mg/m3，最高允许排放速率为 3.5kg/h）及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024 年修订版）中通用行业涉PM、VOCs 绩效引领性指标的要求。

调漆、喷漆及晾干废气经负压收集+干式过滤箱+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）+15m 高排气筒（DA002）排放。漆雾排放速率及排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级标准（排气筒高度 15m 时，颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h）的要求；非甲烷总烃、二甲苯排放浓度均能够满足河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1中非甲烷总烃≤50mg/m3、二甲苯≤20mg/m3（甲苯与二甲苯合计）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号文）附件 1 表面涂装业-有机废气中“非甲烷总烃：60mg/m3，甲苯与二甲苯：20mg/m3”排放限值要求，非甲烷总烃排放浓度同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）-工业涂装行业 A 级企业要求（NMHC 排放浓度限值：20-30mg/m3）。

食堂油烟经高效油烟净化器处理后排放浓度满足《河南省地方标准-餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）（小型餐饮油烟排放浓度≤1.5mg/m3）的要求。

3.噪声。项目运营期噪声经基础减震、厂房隔声、合理布局、选用低噪声设备等降噪措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4．固体废物。项目固体废物采取分类处置和综合利用措施，各类固体废物贮存、处置应满足《固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求，避免对环境造成二次污染。

- （四）项目主要污染物排放总量控制指标为：化学需氧量0.0571吨/年，氨氮0.0029吨/年，二氧化硫0吨/年，氮氧化物0吨/年，挥发性有机物0.828吨/年，颗粒物0.1516吨/年。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、建设单位应按照《排污许可管理条例》规定的程序和要求向生态环境部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。项目建成后，应及时组织竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入运营。在生产过程中应加强管理，规范操作，严格执行各项环保政策和要求，由周口市生态环境局扶沟综合行政执法大队负责该项目的日常监督管理工作。

六、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、本批复有效期为 5 年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2026年2月14日